Информация об аварийности и травматизме 2017 год.

28.01.2017 примерно в 17 часов  в а. Жако, Хабезского района, Карачаево-Черкесской Республики на опасном производственном объекте «сеть газоснабжения Хабезского района, в том числе межпоселковая», эксплуатируемом АО «Газпром газораспределение Черкесск» в результате нарушения целостности подземного газопровода высокого давления по ул.М.Акова, проникновения природного газа в подвал дома №6, а затем и в дом произошел взрыв газа.

31.012017 на подводящем стальном надземном газопроводе высокого давления (до 0,6 МПа), диаметром 159 в с. Шарданово, Прохладненского района КБР, эксплуатируемом Акционерным обществом «Газпром газораспределение Нальчик», произошел разрыв по сварным стыкам 2-х отводов (Z-образного перехода повторяющего рельеф местности).

21.05.2017 на надземном стальном газопроводе высокого давления (до 0,6 МПа) диаметром 89 мм. измерительного комплекса узла учета газа, отвод в с. Карагач, Прохладненского района КБР, эксплуатируемого Акционерным обществом «Газпром Газораспределение Нальчик», (АО «Газпром Газораспределение Нальчик»), произошел прорыв газопровода в следствие наезда автомобиля ВАЗ 2106 гос. номер С 990 ЕХ 07. Возгорания не было. Прекращение подачи газа на участке проведено аварийной бригадой.

20.06.2017 поступило оперативное сообщение от ОАО «Владикавказские тепловые сети» об аварии в котельной по ул.Кырджалийской ,27 в г.Владикавказ, в связи с тем ,что в Реестре опасных производственных объектов за указанным предприятием зарегистрирована система теплоснабжения рег. № А-37-00735-0001 в расследовании аварии принимают участие сотрудники отдела общепромышленного и горного надзора

26.07.2017 на автомобильной газозаправочной станции по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 129 «а», эксплуатируемой ИП Хахоков А.М., во время окончания гражданином (водителем) проведения сливо-наливной операции с автоцистерны–полуприцепа в стационарную ёмкость АГЗС ИП Хахоков А.М., произошло возгорание, спровоцировавшее ряд взрывов сосудов (емкостей) со сжиженным углеводородным газом.

10.08.2017 года в 08 часов 00 минут в АДС МУ «Центральное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» поступил звонок об аварии внутри поселкового надземного стального газопровода высокого давления (до 0,6Мпа) d-89мм проходящего через речку  в с. Доргели  микрорайон Новые планы. Авария произошла в результате ливневых дождей и селевого потока. В 08 часов 10 минут путем  закрытия  запорной  арматуры d-80мм. находящейся в 300-х метрах от места аварии, была остановлена подача газа.

01.09.2017 на стальном надземном газопроводе высокого давления Эльбрусского района КБР, эксплуатируемого филиалом АО «Газпром Газораспределение Нальчик» в Эльбрусском районе в результате сильного проливного дождя уровень воды в реке Баксан поднялся выше нормы на 4-7 метров (на 0,8-1м выше уровня (моста) дорожного покрытия), напором воды с мусором камнями (корчеходом) сорвало со стоек, порвало и загнуло по течению оторванные концы газопроводов переходов, которые лежат в русле реки, стойки газопровода вымыты на глубину до 3 метров, изменилось русло реки в п. Верхний Баксан, п. Нейтрино и п.Эльбрус.

20.09.2017 в 11:00 на площадке нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов ООО «Магас медиа групп», юридический адрес: Республика Ингушетия, Сунженский район, п.г.т. Сунжа, ул. Дзержинского, 140; адрес объекта: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Орджонекидзевское в 850 метрах от перекрестка улиц Гарданова и 2-я Садовая на Северо-Запад, произошло возгорание передвижного насоса для перекачки ГСМ. В результате возгорания пострадали директор ООО «Магас медиа групп».

07.10.2017 в ЦДС ООО «Газпром газораспределение Дагестан» поступила оперативная информация от диспетчера МУ «Центральное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Буйнакского района с. В. Казанище, что в результате наезда трактора-экскаватора «АТЛАС» (отказ тормозной системы) поврежден подводящий газопровод DN 76 мм – частичный разрыв. Временно (24 часа 25 минут), без газа остались 50 абонентов верхней части с. В.Казанище, Буйнакского района. Расходы ООО «Газпром газораспределение Дагестан» на ликвидацию последствий аварии на момент расследования составили – 44287 рублей.

31.10.2017 в доме №1 «а» по улице Юбилейная с/т «Домостроитель» в поселке Новый Кяхулай Ленинского района г. Махачкала произошел взрыв бытового газа. Авария произошла на участке подземного газопровода являющегося частью распределительного газопровода высокого давления DN 325 от места врезки до КСМ (п. Новый Кяхулай, Юго-Восточной промзоны, на Комбинат строительных материалов) г. Махачкала.

30.11.2017 года в 17 час. 05 мин. поступило извещение о произошедшей аварии 30.11.2017 года в 06 час. 42 мин. на сети газоснабжения, в том числе межпоселковая Сунженский район, эксплуатируемой АО «Газпром газораспределение Назрань» с регистрационным номером А3-00001-0048 в котором сообщалось «о взрыве газовоздушной смеси» в двух частных домовладениях по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Пионерская, дома 55 и 48.